## DOCUMENTATION AUTOMGEN

PARTIE I  :  utilisation générale

| ETAPE N°1 | OUVRIR AUTOMGEN : |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Par le menu Démarrer Rubrique Programme et AUTOMGEN V6 OU, s'il existe, double-cliquez sur le raccourci : |
|  |  | Ouvrir un nouveau FOLIO par l'onglet Fichier et Nouveau Folio |
| Cliquer ici pour A4 portrait |  | Spécifier les dimensions du folio : A4 portrait par exemple. |

| ETAPE N°2 | Dessiner le schéma : |
| --- | --- |
| En LOGIQUE, LADDER ou GRAFCET |  |

| ETAPE N°3 | Compiler : |  |
| --- | --- | --- |
| utiliser l'icône jaune |  | Compiler l'application en cliquant sur l'icône jaune |
|  |  | Donnez un nom à votre fichier en recherchant auparavant votre répertoire de travail : Exemple ici : Nom du fichier = essai1 Répertoire de travail = mesessai |
|  |  | Cliquer sur Enregistrer et le post-processeur s'exécute |
|  |  | On doit avoir alors 0 erreurs fatales et non fatales Sinon corriger l'erreur et relancer le Compilateur |

| ETAPE N°4 | Installer l'exécuteur : |  |
| --- | --- | --- |
| Installe l'exécuteur |  | Cliquer sur l'icône pour lancer l'exécuteur |
|  |  | La fenêtre ci-contre se met en place indiquant que l'exécuteur est prêt. |

| ETAPE N°5 | Essais et tests : |  |
| --- | --- | --- |
| Met en place la visualisation dynamique |  | Mettre en place la visualisation dynamique par l'icône : le fond de l'écran devient alors bleu : |

Puis, suivant la complexité de l'automatisme et aussi suivant ses goûts, on peut soit :

| mettre en run tout de suite et observer la visualisation dynamique, | - Section 1 |
| --- | --- |
| visualiser les variables par table ou individuellement, | - Section 2 |
| utiliser un pupitre ou une représentation graphique de l'automatisme. | - Section 3 |

Reportez-vous aux sections concernées :

| - SECTION 1 | Mettre en run : |  |
| --- | --- | --- |
| Icône Run / Stop | Cliquer sur l'icône run : |  |
|  | On remarque que celle-ci se transforme en : ce qui signifie que l'application est en Run. |  |
|  | On recliquera sur cette icône pour passer en Stop |  |

| - SECTION 2 | Visualiser les variables par table ou individuellement : |  |
| --- | --- | --- |
| Cliquer sur état d'une variable |  | Pour visualiser l'état d'une variable et pouvoir la changer, cliquer sur l'icône : Remarque : l'icône permet de visualiser plusieurs variables sous forme de tableau |
|  |  | Choisir vos variables à visualiser : cliquer sur la première flèche rouge et entrez le nom de la variable Exemple ici : i0 Recommencez avec toutes les variables Puis, disposez les fenêtres de visualisation de variables fonctionnellement en les faisant glisser. (cliquez dessus en maintenant appuyé le bouton gauche) |
| Mettre en run |  | Voir la section 1 : "mettre en run" |
| Change l'état d'une variable à chaque appui Ici I0="1" |  | Modifier alors l'état des variables pour vérifier le fonctionnement. Exemple : I0 |

| ### SECTION 3 | ### Utiliser un pupitre ou une représentation graphique de l'automatisme |  |
| --- | --- | --- |
| Mettre en Run |  | Voir la section 1 |
|  |  | Pour utiliser le pupitre : Sélectionner le menu Debug Puis la rubrique Objets |
| Prendre Autres… NON ! |  | Cliquer sur Autres… Aller chercher pupitre_lycee.aof Dans le répertoire exempaof |
|  |  | Appuyez alors sur les Boutons poussoirs représentant les entrées (io à i15) et visualiser l'état des sorties sur les voyants (o0 à o15) Rq : bouton appuyé : allumé en vert et i0="1" Si voyant allumé en rouge : o0="1" |

Généralités sur les VARIABLES:

SYNTAXE D'UNE VARIABLE

| #### Les variables booléennes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | SyntaxeAUTOMGEN | Commentaire |
| Entrées | I0 à I9999 | Peut correspondre ou non à des entrées physiques (dépend de la configuration des E/S de la cible). |
| Sorties | O0 à O9999 | Peut correspondre ou non à des sorties physiques (dépend de la configuration des E/S de la cible). |
| Bits Système | U0 à U99 | Voir l'aide pour le détail des bits Système. |
| Bits Utilisateur | U100 à U9999 | Bits internes à usage général. |
| Etapes Grafcet | X0 à X9999 | Bits d'étapes Grafcet. |
| Temporisations | T0 à T9999 | Consigne comprise entre 0 et 65535 dixièmes de secondes. |

| #### Les variables numériques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compteurs | C0 à C9999 | Compteur de 16 bits, peut être initialisé, incrémenté, décrémenté et testé avec les langages booléens sans utiliser le langage littéral. |
| Mots Système | M0 à M199 | Voir l'aide pour le détail des mots Système. |
| Mots Utilisateur | M200 à M9999 | Mot de 16 bits à usage général. |
| Longs | L100 à L4998 | Valeur entière sur 32 bits. Les longs occupent le même espace mémoire que les mots. Plus précisément le mot Ln occupe l'espace mémoire des mots M(n*2) et M(n*2)+1. |
| Flottants | F100 à F4998 | Valeur réelle sur 32 bits (16 bits de mantisse et 16 bits d'exposant). |

PRINCIPALES AFFECTATIONS POSSIBLES D'UNE VARIABLE

| AFFECTATION POSSIBLE | SYNTAXE | EXEMPLE avec la sortie O2 et le compteur C1 | TABLE DE VERITE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### COMMANDE | RÉSULTAT |
| Affectation | "variable booléenne" | O2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 1 |
| Affectation complémentée | "N variable booléenne" | /O2 | 0 | 1 |
|  |  |  | 1 | 0 |
| Mise à un | "S variable booléenne" | SO2 | 0 | inchangé |
|  |  |  | 1 | 1 |
| Mise à zéro | "R variable" | RO2 RC1 | 0 | inchangé |
|  |  |  | 1 | 0 |
| Incrémentation d'une variable numérique entière | "+ variable numérique entière" | +C1 | 0 | inchangé |
|  |  |  | 1 | valeur actuelle +1 |
| Décrémentation d'une variable numérique entière | "- compteur" | -C1 | 0 | inchangé |
|  |  |  | 1 | valeur actuelle -1 |

AFFECTATION D'UN SYMBOLE à UNE VARIABLE

Déclaration des symboles

Les symboles sont déclarés dans un fichier portant le nom du premier folio suivi de l'extension ".SYM".

On accède automatiquement à ce fichier avec la commande "Fichier des symboles" du menu "Boîte à outils".

Dès qu'un symbole non défini est trouvé, le message suivant apparaît : "Symbole _xxxxxxx_ non défini. Entrez la définition :"

Entrez alors la variable à associer au symbole suivi de [ENTREE].

Les symboles sont composés de :

un caractère "_" (souligné, généralement associé à la touche [8] sur les claviers) qui marque le début du symbole,

un minimum de trois caractères, il s'agit du nom du symbole, les minuscules accentuées sont interdites pour les symboles utilisés dans les rectangles d'action,

un caractère "_" (souligné) qui marque la fin du symbole.

PARTIE II  :  transfert dans l'automate TSX17

- Compilation :

REMARQUE : Avant de compiler il faut fermer l'executeur PC               s'il est actif.

Choisir le menu option, « cibles » : PL72

Choisir le menu compiler, « compiler » ou cliquer sur l’icône jaune dans la barre des tâches en bas à gauche de l’écran

Remarque : Le post-processeur est devenu PPPL7232.exe

Vérifier l'absence d'erreurs puis « fermer ».

- Chargement du programme :

Choisir le menu exécuter, « installer / connecter », écraser l’ancien programme résidant dans l’automate si nécessaire

Télécharger le programme : « oui » (attendre 100%)

Vérifier le programme : « non »

- Simulation :

Les commandes de simulation se font dans la barre des tâches en bas à gauche de l’écran :

- sélectionner le mode visualisation

- deuxièmee icône : mettre l’automate en run (led verte fixe = run, led verte clignotante = stop